电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统采购项目

招  标  文  件

招标人：深圳瑞波光电子有限公司

日  期：2025年1月8日

目录概述

项目基本情况 3

招标文件 6

投标文件 8

电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统招标技术要求10

评标分数方案 11

投标文件格式 14

项目基本情况

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统采购项目 |
| 2 | 项目概况 | 本项目为电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统采购项目 |
| 3 | 招标人 | 深圳瑞波光电子有限公司 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 最高投标限价 | 预算含税价为RMB 3600000元（人民币 叁佰陆拾万元） 各投标人的投标报价均不得高于此预算，高于此预算的投标报价将被视为无效报价。 |
| 6 | 资金来源 | 政府经费 |
| 7 | 交期和收货地点 | 交期：合同签订后6个月内，需完成交货、安装调试并验收合格。 收货地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路496号德泰工业区10栋 |
| 8 | 付款方式 | 签订合同后预付30%+设备发货前支付60%+设备到厂验收完成后支付10% |
| 9 | 验收要求 | 详见电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统招标技术要求（第10页） |
| 10 | 质保期 | 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，供需双方可在专用合同条款中约定 |
| 11 | 包装要求 | 符合产品运输要求 |
| 12 | 运输要求 | 运输费用由供应商负责。应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标方承担。 |
| 13 | 招标范围 | 本次招标的标的为1套电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统。项目包括：设计、制造、配套、运输、安装、调试、服务、技术培训、验收合格交付使用及质保期内的服务等一体化招标工程。 |
| 14 | 投标人资格要求 | （1）投标人应在中华人民共和国境内注册并具有独立的法人资格； （2）响应人具有健全的财务会计制度及良好的财务状况； （3）投标人自2021年1月1日至今，承担过1项与本项目类似的单项合同额300万及以上的业绩。业绩证明材料：合同或订单【类似业绩：提供采购合同或订单，时间以签订时间为准】 （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 税收缴纳证明：提供投标文件递交时间前一年内任意3个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交时间前一年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）最近三年内没有骗取中标和严重违约等重大违法记录。（自拟格式进行承诺说明）并提 供 通 过“ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体无失信记录（网站查询的截图加盖投标人公章，查询时间为公告发布之日起至投标文件递交截止时间）； （6）是否接受联合体投标：不接受。 （7）未尽事宜，遵照法律法规及其他相关规定执行。 |
| 15 | 是否接受分包 | 不接受设备分包 （备注：涉及设备到厂后的安装工程类可分包） |
| 16 | 质疑提交 | 时间：2025年1月18日 18:00前； |
| 17 | 投标有效期 | 30 日（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金 | 本次项目无投标保证金 |
| 19 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份，投标文件电子版1份（加盖投标人单位公章） |
| 20 | 说 明 | 招标项目的潜在投标人应采取书面方式提交报名材料，无须到现场申领。获取招标文件后，投标方须于2025年1月22日12:00点前提交投标文件（正式报价单、方案书、营业执照、公司介绍等） |
| 21 | 开标时间地点 | 线下开标： 时间： 2025年1月24日14:00，投标文件同时送达。 开标地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路496号德泰工业区10栋4楼会议室。 |
| 22 | 评标办法 | 详见招标文件第11~13页共3页 |
| 23 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知后15个工作日内签订合同（遇法定节假日顺延合同签订时间） 备注：中标者必须于30日内提供 ICP-RIE设备的所有厂务需求规格 |
| 24 | 保密要求 | 根据甲方对敏感信息管控事宜的有关要求，无条件履行相关保密义务 |
| 25 | 招标人 联系方式 | 联系人：陶小芳 电话：0755-86566695/15218710786 电子邮箱：taoxiaofang@raybowlaser.com |

招标文件

1. 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、项目要求、规定格式、报价要求和规格参数。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

### 2. 招标文件的澄清

a投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

b投标人如有疑问，应在获取招标文件后，以书面方式联系招标人予以反馈

### 3.招标文件的修改

a 在投标截止时间前，招标人应当预留投标人编制投标文件所需要的合理时间，并通知投标人自行下载。

b为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、招标文件补遗中予以明确。

### 4.投标报价

a投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

b投标人应在招标文件所附的附表上写明投标各单项单价、合计单项价和投标总价。如果单价与合计单项价（计算）不符，以单价为准；如果合计单项价之和与投标总价不符，则以合计单项价之和为准，如果单项价有明显小数点错误，则以合价修正单价。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。对同一招标内容要求每个投标人只能有一个报价，否则，其报价将视为无效。

c投标人按规定格式填写报价，供招标人评标方便。投标人应按本招标文件提供的投标报价表表格计算和填写投标报价。

d招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

e报价按本招标文件提供的配置清单及报价要求报出单价。各投标人结合本企业和市场情况自主报价。

### 5、投标有效期

a投标有效期 30  日。投标有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

b出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以招标文件补遗形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

投标文件

投标人与招标人之间所有与投标有关的往来通知、函件和投标文件均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

### 1、投标文件的组成

（1）封面；

（2）目录。

资格文件

（3）投标函；

（4）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及身份证复印件；

（5）企业概况（营业执照、生产资质证书等其他需要提供的资料）；（格式）

（6）投标人业绩一览表；

（7）企业认证证书、或企业奖项证书；

（8）其它(投标人须知前附表中投标人资格要求的证明资料或投标方认为有必要提交的其他资料)。

商务标

（9）开标一览表单

（10）报价明细表；

（11）商务条款偏离表；

（12）其它(招标文件中要求的其他资料或投标方认为有必要提交的其他资料)。

技术标

（13）产品质量、技术说明；

（14）供货组织方案；

（15）售后服务承诺书；

（16）技术条款偏差表；

（17）其他保证措施；

（18）其它(招标文件中要求的其他资料或投标方认为有必要提交的其他资料)。

### 2、投标文件的递交

a投标文件递交的截止时间：见投标人项目基本情况。

b投标人递交投标文件的地点：见投标人项目基本情况。

c逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 3、投标文件的修改与撤回

a在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

b投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应签字并盖章后递交招标人。

c修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统招标技术要求

1. 用于化合物半导体材料干法刻蚀，如：GaAs基材料系、InP基材料系干法刻蚀；
2. 载片量：可一次载入3片3英寸晶圆片；配置单工位和3工位载盘；
3. 电极温度：(0℃ or RT)-250℃；偏置RF功率≥600W，ICP RF刻蚀功率 ≥1000W；
4. 10路制程气路： 7路非腐蚀性气体（MFC） CH4/H2/SF6/O2/Ar/PN2，1路备用；
                             3路腐蚀性气体（MFC） Cl2/BCl3/HBr；
5. 终点侦测系统：含光发射谱终点侦测仪（OES-EPD）和激光干涉终点监测仪（LI-EPD）；

6. 自动工艺控制软件，友好的recipe编辑页面；

7. 制程要求：HBr蚀刻气体，蚀刻GaAs/AlGaAs和GaInP/AlInP外延材料，

1. Ridge蚀刻（深度约1.5 um）形貌：蚀刻区域底部光滑，

无undercut，无notching，无subtrench，footing轻微（＜10%）；

2. 蚀刻深度非均匀性：3”wafer片内 ≤±3%，3片3”wafer片间≤±5%

（±非均匀性=± Max-Min）/(2*Average)*100%）

8. 设备适合穿墙（洁净室彩钢板）安装；供应商提供详细厂务需求表；
附加审核条件：凡参与投标者，须提供充分资料满足瑞波的疑问。

评标分数方案

价格部分：50分,占比50%  商务部分：10分,占比10%   技术分：40分,占比40%  (满分100分)

|  | 类别 | 满分 | 评标委员会按评分办法确定投标人最终得分，按照最终得分由高至低的次序排列推荐中标候选人（不超过3人），并确定排名第一的投标人为中标人。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分：50分 |  |  |  |
| 1 | 报价分 | 50分 | 1）基准价设置：基准价=所有有效投标报价的算术平均值×97%。 n为有效投标单位个数，以下相同： 当n≤5时，保留所有有效投标报价； 当5＜n≤7时，所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价； 当7＜n≤9时，所有有效投标报价中去掉2个最高价、1个最低价； 当n＞9时，所有有效投标报价中去掉3个最高价、2个最低价。 2）报价=基准价，得基准分30分。 情形一：高于基准价，每高1%，扣1分，最低减至10分； 情形二：低于基准价10%及以内，每低1%，得1分，最高40分； 情形三：低于基准价10%以上，加满60分，再低1%，倒扣0.5分。 |
| 二、商务部分：10分 |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 3分 | 投标人自2021年01月01日至今，承担过单项合同额300万及以上类似项目业绩，每提供1份得3分，最高得3分。【类似业绩：提供采购合同/订单，时间以签订时间为准。】 |
| 2 | 质保期 | 3分 | 每增加一年免费质保期加1分，本项最高得3分。 |
| 3 | 付款方式 | 4分 | 预付款或交货验收款，每降低5%加0.5分，本项最高得4分。 |
| 二、技术分：40分 |  |  |  |
| 1 | 技术响应 | 6分 | 投标文件严禁照搬招标文件要求，否则可能会被评标委员会判为无效投标。 投标人所投产品，符合招标文件要求无负偏离得10分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止；每有一项经评标委员会一致认定的正偏离，加0.5分，最多加4分，本项最高得6分。 |
| 2 | 产品技术性能 | 15分 | 评标小组根据投标人提供的产品技术性能、产品配置、后期使用成本、产品稳定性、产品后期维护管理五小项内容进行综合评审，产品技术性能高、配置全面合理、后期使用成本低、产品稳定，易于维护管理，投标文件中有以上内容，并且表述完善、资料齐全，满足项目需求每小项得4分,本项最高得15分。每小项每有一处弱势项或不完善、不合理之处扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 项目组织实施方案 | 10分 | 评标小组根据投标人的提供的项目实施计划、供货组织方案、安装调试方案、人员配备情况、质量保证措施五小项内容进行综合评审，项目组织各项实施方案完整、科学、合理、可行，投标文件中有以上内容，并且表述完善、资料齐全，满足项目需求每小项得3分,本项最高得10分。每小项每有一处弱势项或不完善、不合理之处扣0.5分，扣完为止。 |
| 4 | 培训方案 | 4分 | 评标小组根据投标人所投产品的使用培训计划和培训方案进行综合评审；培训实施人员落实到位、技术力量安排均衡、培训方式多样等得满分4分，每存在1处不合理、不完善之处扣0.5分，扣完为止。。 |
| 5 | 售后服务方案 | 5分 | 评标小组根据投标人的提供的售后服务体系及售后人员的技术力量、售后响应时间、供货及调换货方案、备品备件、应急情况处理措施、售后的相关承诺六小项内容进行综合评审，售后服务各项方案完整、详细、合理、可行，投标文件中有以上内容，并且表述完善、资料齐全，满足项目需求每小项得1.5分,本项最高得5分。每小项每有一处弱势项或不完善、不合理之处扣0.5分，扣完为止。 |

投标文件格式

一、封面

电感耦合等离子刻蚀（ICP-RIE）系统采购项目

投 标 文 件

投标人：                                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

二0二     年     月

二、目录

格式目录（请按此顺序编写投标文件）

评分索引表

| 序号 | 招标文件评审内容 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

三、资格文件

### （三）投标函（格式）

招标人：

1、根据已收到                  项目招标文件，我单位经研究上述招标文件的投标须知、招标要求和其它有关文件后，我方愿以上述合同条件、技术规范、造价的要求，以人民币（大写）                  （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为      %）承包上述招标项目的材料/设备的加工、供货、验收及后期服务、保修。

2、一旦我方中标，我方保证按合同规定的供货时间内完成      供货。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（若有）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

4、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起 15 日。本投标文件在投标截止后的有效期内保持有效，不做任何修改和变动，且受此约束。

5、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成工作任务。

6、我方认为招标人有权决定中标者和有权拒绝所有的投标。

7、如果我方中标，除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同的重要组成部分。

8、我方保证随时接受中标，且在收到中标通知后按招标文件要求与招标人签订合同。

9、我方同意在合同未签订前，招标人有权宣布采购无效，且无须向受影响的投标人承担任何责任，同时有权对落标单位不做任何解释说明及补偿。

10、我方同意提供招标人在招标文件中要求的所有资料，以及评审时可能要求与我们的投标文件有关的任何资料。

11、我方愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，忠实地履行招标文件规定甲乙双方签订的合同责任和义务。

12、如果在规定的开标日期和时间后，在投标有效期内退出投标，我方的投标保证金不要求招标人退还。

13、我方保证在投标、开标、评标、定标、公示、中标及合同签订等过程中，不向招标相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益，不提供虚假材料，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不与招投标的各方（包括招标人、其他投标人及与项目相关的其他当事人）恶意串通投标。

14、我方保证对招标人提供的与本次招标涉及的相关资料、信息等给予保密，保证不予外泄。遵纪、守法，遵守招标文件对廉政、保密方面的要求。

15、有关这次投标的所有正式通讯应致：      （联系人及联系方式）。

如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵司取消投标资格、解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。

单位地址：                            投标人：                   （盖章）

法定代表人：            （签字、盖章）邮政编码：

电话：                                传真：

开户银行名称：                        银行帐号：

开户行地址                            电话：

### （四）-1法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：                          性别：      年龄：       职务：

系                 的法定代表人，签署上述招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

投标人：                                            （盖章）

日期：         年         月         日

### （四）-2投标文件签署授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的         （姓名）为我公司签署本招标项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本招标项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人身份证背面复印件贴于此处

委托代理人身份证正面复印件贴于此处

代理人：           性别：          年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：           年         月         日

### （五）企业概况（格式）

| 企业名称 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人 |  |  | 上级主管部门 |  |
| 注册地点 |  |  | 公司办公电话 |  |
| 工商营业 执照号 |  |  | 银行开户行及账号信息 |  |
| 企业组织 代码 |  |  | 经营范围 |  |
| 企业职工 人数 |  |  |  |  |
| 企业资产 | 固定资产： 流动资金： 企业年产值： （近3年财务报告复印件后附提供） |  |  |  |  |  |  | 高工 | 中级 | 助工 | 人 |
| 企业资信 等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明：后附营业执照、生产许可证、环评报告、资信证书等其他需要提供的资料。

### （六）投标人业绩一览表（格式）

| 供货项目 | 需方单位 | 合同总额 | 种类 | 供货数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注说明：后附投标人须知前附表中约定的业绩证明材料复印件

投标人：                      （盖章）

日期：           年         月         日

### （七）企业认证证书、或企业奖项证书

### （八）其它

(投标人须知前附表中投标人资格要求的证明资料或投标方认为有必要提交的其他资料)。

四、商务文件

### （九）开标一览表单（格式）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 设备品牌 | 请填列相关产品的品牌信息。 |
| 投标总报价 | 报价： 元 （大写： 元） （含税金税率 ） |
| 具体产地 |  |
| 是否响应 供货时间 |  |
| 质保期 |  |
| 是否响应付款条件 |  |
| 其他承诺 |  |
| 投标人开标现场签字确认：（适用现场开标） |  |
| 备注：本投标人完全认同电子招标文件的各项条款要求 |  |

（制作两份，唱标单单独封装递交，开标一览表按要求装订入投标文件）

投标人：                      （盖章）

日期：           年         月         日

### （十）报价明细表（格式）

（格式自拟）

备注说明：

- 请按照招标清单顺序进行填报。

- 请不要修改清单文件格式及调整表格内容。

投标人：                      （盖章）

日期：           年         月         日

### （十一）商务条款偏离表（格式）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 报价文件条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                      （盖章）

日期：           年         月         日

### （十二）其它

(招标文件中要求的其他资料或投标方认为有必要提交的其他资料)

五、技术文件

### （十三）产品质量、技术说明

（格式自拟）

### （十四）产品供货组织方案

（格式自拟）

### （十五）售后服务承诺书

（格式自拟）

### （十六）技术条款偏差表（格式）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 报价文件条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                      （盖章）

日期：           年         月         日

### （十七）其他保证措施

（格式自拟）

### （十八）其它

(招标文件中要求的其他资料或投标方认为有必要提交的其他资料)。